### 2017年江苏省移动互联技术应用大赛样题

### 1. 项目需求分析及实施方案制定

#### 用户需求

某公司通过市场调研和产品论证，准备在公司原有产品基础上快速开发一款智能家居管理系统，主要用于智能家居的防水、防火、防盗、电源管理及环境监控等。智能家居管理系统用户需求如下：

- 保障室内的防火、防盗、防水等环境安全。出现上述警情时，除本地光闪告警外，报警信息应及时通过移动通信工具通知业主，并且上述三种告警信息可通过智能终端上选项决定是否需要通知物业。

- 当业主在家中遇到紧急情况时，可通过固定式报警按钮实现报警，并通知物业。该报警只能人工解除，不可通过远程操作解除。

- 报警信息在智能终端、智能手机同步显示，且能远程解除警报。

- 业主可通过智能终端以及随身携带的移动通信工具看到室内的实时影像。所使用的Wi-Fi网络应具有高度的可靠性和私密性，防止未授权者看到影像。

- 智能终端具有布防/撤防功能。在布防/撤防状态下，智能终端按要求响应报警信息。

- 在智能终端上记录所有的报警信息。

- 所有工程布线尽量不走明线，以免破坏室内的装修及装饰。

#### 项目实施方案

某公司项目经理根据上述用户需求，结合公司现有产品资源，做出了项目实施方案，内容如下：

- 基于公司原有的《老年人居家看护系统》完成本项目的开发与应用。系统包括XS-MID-03智能终端（包含PAD和控制装置，PAD用于进行界面展示）、智能手机、移动互联应用系统中心平台以及应用环境集成系统四部分。

- 采用XS-MID-03智能终端作为智能家居系统的管理终端，采用智能手机作为业主随身携带的移动通信工具。

- 通过对智能终端及智能手机进行应用程序编程，完成智能家居管理系统项目中的信息采集、数据处理、智能控制等业务功能。

- 使用移动互联应用系统中心平台完成物业的所有功能。

- 门磁用于防盗报警，水浸传感器用于水灾报警。其中门磁报警按钮、水浸传感器采用Zigbee方式与智能终端进行通信。

- 烟感探测器用于火灾报警，风扇用于排烟，声光报警器用于本地光闪报警，LED灯作为夜间照明灯使用。继电器模块通过RS485与智能终端通信；继电器模块可连接固定式报警按钮、烟感探测器、风扇、声光报警器、LED灯。

- 火灾报警后，除光闪报警外，还需启动风扇排烟，报警撤销后，光闪报警马上关闭，风扇延迟5秒关闭；当有水灾报警、防盗报警，马上光闪报警，报警撤销后，关闭光闪报警。

- 报警时，智能终端及智能手机上应同时显示报警类型，并根据要求能对报警信息进行处理。所有报警信息自动记录在智能终端中以备查询（包括报警时间、地点和报警类型）。

- 除门磁的报警信息外，所有的报警信息均受“布/撤防”按钮控制，即撤防时只有门磁按钮起作用，布防时所有的报警均能报警。

- 在智能终端增加“平台通知开”与“平台通知关” 两个按钮，当“平台通知关”按钮按下时，受“布/撤防”影响的报警信息只需在智能终端及智能手机上显示，而当“平台通知开”按钮按下时，受“布/撤防”影响的报警信息还需发送到物业。

- 网络摄像头通过Wi-Fi传输实时图像，智能终端和智能手机上可实时看到家中影像。家中的无线Wi-Fi路由器中的配置需保证通信的可靠性与服务的私密性。

#### 创新创意设计

在赛项任务的基础上，请扩展自己的思路，根据实际家居看护方面的需求，自行创意一款用于居家看护的智能产品，对该产品进行需求分析、应用场景分析、产品功能设计、产品创新点和核心技术分析、市场推广的商业模式和广告语设计。

该部分任务的结果以PPT的形式提交，要求PPT思路清晰，设计美观。