过程控制实训平台技术要求

功能要求

所购元器件组装而成的设备，可进行过程控制的实验，本实训平台是一个研究和开发先进的控制方法、算法策略的平台，它具有体积小、功耗小、灵活安全等优点，本实训平台不仅能够完成PID等过程控制实验，还可以通过大量的实验来对控制系统进行优化。

本实训平台由上、下水箱，触摸屏、水泵电机、变频器、液位传感器、电磁阀、接近开关等组成。是专门针对于过程控制中液位控制研究的实验研究系统，含有温度、压力、液位等多种被控变量，通过PLC控制器可实现多种控制方式。被控对象由亚克力板水箱组成，便于学生能够直接观察到液位的变化情况。液位传感器用于实时监测水箱的液位，PLC控制器读取监测值做出判断；执行器中有水泵电机、变频器、电磁阀装置，调节系统中除了有设定值扰动外，还可以通过控制电磁阀和手动操作阀门模拟各种扰动状态。

调试功能要求：储水箱中注入适量水。系统上电后，按下启动按钮，电磁阀打开，储水箱中的水流入进水箱中，液位传感器工作，触摸屏显示水位高度。当水位到达高位传感器时，电磁阀关闭，不再进水。同时，电气柜上绿色指示灯点亮。2秒钟后加热棒工作，温度传感器测量实时水温，并将其显示在触摸屏上。当水温到达26度时，停止加热。延时2秒后，抽水泵开始工作，将水抽入储水箱中。其先以10Hz工作，5秒钟后变为20Hz运行，3秒钟后变为25Hz运行，当水位低于低位传感器时，水泵停止工作，同时，电气柜上红色指示灯点亮，绿灯熄灭。延时6秒钟后重复上述过程。按下停止按钮，则系统在运行完一次循环后停止。按下急停按钮，整个系统停止工作。

电气图

每台过程控制实训平台元器件清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌型号规格 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器 | 信捷XC3-24RT-E | 晶体管继电器混合输出，输入点数14点（DC24V），输出点数10点，支持RS232;RS485通讯；24点 | 1 |  |
| 2 | 模拟量模块 | 信捷XC-E3AD4PT2DA-H | 3路模拟量输入，4路PT100测温，2路模拟量输出 | 1 |  |
| 3 | 触摸屏 | 信捷TH765-MT | 7寸，65536色，TFT液晶，LED背光，800*480分辨率，129MB存储器，两个独立串口，支持RS232，RS485通讯 | 1 |  |
| 4 | 变频器 | 信捷VB5N-20P7 | 额定输出电流4.7A，额定电压220V，频率范围：0~500HZ，电源容量：1.5KVA，具有RS485标准通讯接口，支持MODBUS RTU格式的通讯协议，控制水泵电机 | 1 |  |
| 5 | 水泵电机 | 森森HZS-280 | AC 220V/50HZ,220W | 1 |  |
| 6 | 容器（水箱） | 150mm*150mm*410mm | 定制 | 2 |  |
| 7 | 加热棒 | 森森AC 220/200W | 220V | 1 |  |
| 8 | 温度传感器 | 名扬MZP-231 | PT100（0~100°C） | 1 |  |
| 9 | 液位传感器 | 永唯YW-136 | 0-1M,4~20mA,24VDC，0~1000mm | 1 |  |
| 10 | 可调电流模块 | 正泰 | 4-20mA | 1 |  |
| 11 | 直流开关电源 | 明纬DR-120-24 | 24V 5A | 1 |  |
| 12 | 自复位开关 | 施耐德XB2-BW33B1C | DC24V | 2 |  |
| 13 | 转换开关 | 施耐德XB2BD25C | DC24V | 1 |  |
| 14 | 急停 | 施耐德XB2BS542C | DC24V | 1 |  |
| 15 | 指示灯 | 施耐德XB2-BVB4LC | DC24V | 2 |  |
| 16 | 配线板 | 定制 | 大于900mm×550 mm | 2 |  |
| 17 | 交流接触器 | 施耐德LC1-D09M7C | AC380V | 4 | 其中3个不要安装 |
| 18 | 中间继电器 | 施耐德RXM2LB2BD | DC24V | 2 |  |
| 19 | 中间继电器（座） | 施耐德RXZE1M2C | 继电器底座 | 2 |  |
| 20 | 电器柜 | 定做 | （500*400*200） | 1 |  |
| 21 | 断路器 | 正泰DZ47LE-2P 10A | 2P 10A | 1 |  |
| 22 | 电磁阀 | 新盛1/2，DC 24V | 1/2，DC 24V | 1 |  |
| 23 | 供水管 | 卡夫卡（定做+安装） | 水管+水阀3个+软管 | 1 |  |
| 24 | 接近开关 | Omron LCB-15M18NO3D | 防水开关24VDC | 3 |  |
| 25 | 安装导轨 | 菲尼克斯 定制 | 安装接近开关用 | 1 |  |
| 26 | 按钮标签 | 信捷22mm | 定制 | 7 |  |
| 27 | PLC下载线 | 信捷XVP | 3米 | 2 |  |
| 28 | 触摸屏下载线 | 信捷USB | 1.5米 | 1 |  |
| 29 | 温度变送器 | 川菊0~20mA | 配合PT100 | 1 |  |
| 30 | 接线端子排 | 正泰JX2-1015 | 15型端子 | 1 |  |
| 31 | 公牛插头 | 公牛GNT-10 | 10A 2相 | 1 |  |
| 32 | 公牛插座 | 公牛GN-Z1 | 10A 2相 | 1 | 不要安装 |
| 33 | 辅件 | 菲尼克斯 | 导轨、线槽、导线、冷压端子等 | 1批 |  |